Ćwiczenie 3: Wyznaczanie fizycznych właściwości gleb

3.1. Oznaczenie gęstości stałej fazy gleby s  - metodą piknometryczną

| Symbol próbki |  | ……………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr piknometru. | a tara [g] | b tara+ gleba [g] | c tara+ gleba + woda [g] | d tara + woda [g] | ρs=b−a(d−a)−(c−b) [g  cm-3 = Mg  m-3] |

  - Oznaczenia gęstości i wilgotności gleby w próbkach o nienaruszonej strukturze

| Dane | Vc [cm3] |  | Mwilg [g] |  | M105C [g] |  | T [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenie wyników |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielkość |  | Symbol i jednostka |  | Wzór |  | Wynik [jednostka] |  |
| Masa cz. stałych |  | Ms [g] |  | Ms = M105C - T |  |  |  |
| Masa wody |  | Ml [g] |  | ML = Mwilg - M105C |  |  |  |
| Gęstość gleby |  | c [g  cm-3] |  | ρc=MsVc |  |  |  |
| Wilgotność wagowa |  | w [g/g] |  | w = ML/Ms |  |  |  |
| Wilgotność objętościowa |  |  [cm3/cm3] |  |  = VL/Vc≈ ML/Vc |  |  |  |
| j.w. [z zależności] |  |  [cm3/cm3] |  |  = c  w |  |  |  |
| Dla gęstości stałej fazy z tabeli 3.1 s = ………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Porowatość całkowita |  | n [cm3/cm3] |  | φn=1−ρcρs |  |  |  |
| Porowatość aeracyjna |  | a [cm3/cm3] |  | φa=VaVc=φn−Θ |  |  |  |
| Wskaźnik nasycenia Gleby wodą |  |  [-] |  | f=Θφn |  |  |  |
| Retencja aktualna w warstwie 0-30cm (z=300mm) |  | Ra [mm] |  | Ra =   z (w mm) |  |  |  |
| Retencja potencjalna w warstwie 0-30cm (z=300mm) |  | Rp [mm] |  | Rp = n  z (w mm) |  |  |  |