##### Ćwiczenie 7: Oznaczanie zawartości węglanów metodą Scheiblera

Sprzęt: waga [0,01g], aparat Scheiblera, kolba stożkowa 250 ml,

#### Odczynniki: kwas solny 10% – do kolby miarowej o pojemności 1000 cm3 wlać ok. 500 ml wody dejonizowanej a następnie 240 cm3 stężonego kwasu solnego i uzupełnić wodą do kreski.

Procedura

- Do suchej kolby stożkowej [250 ml] odważyć od 0,5 do 10 g gleby [zależnie od szacowanej zawartości CaCO3 ].

- Do naczyńka na kwas w aparacie Scheiblera wlać 10ml 10%HCl  [dwie miarki dozownika].

- Naczyńko z kwasem ostrożnie umieścić w kolbie stożkowej [tak by nie wylać zawartości] i uszczelnić przez dociśnięcie korka.

- Wyrównać poziom wody w naczyniach połączonych [górny kranik w położeniu dającym kontakt naczyń z otoczeniem].

- Odczytać objętość początkową – V1

- Górny kranik ustawić tak aby wydzielający się CO2 kierowany był do prawej butli aparatu pomiarowego.

- Porcjami wylewać kwas z naczynia na próbkę przy jednoczesnym wyrównywaniu poziomu wody w lewej butli przez otwieranie dolnego kranika [uważać by poziom wody nie opadł poniżej poziomu wody w prawej butli]. Ostrożnie mieszając zawartością odczekać do zaniku wydzielania CO2 [zwykle 2-5 minut].

- Odczytać objętość końcową  - V2,

- Odczytać masę 1 cm3 CO2 [na podstawie pomiaru temperatury i ciśnienia w laboratorium].

- Wykonać odczyt V0 – czynności 1-8 bez naważki gleby.

- Obliczyć procentową zawartość węglanów wg worów:

CO2(%) = (V1−V2−V0)×d×100Nps

%CaCO3 =  %CO2 2,2743

gdzie:

V1 	– początkowa objętość płynu w butli pomiarowej,

V2 	– końcowa objętość płynu w butli pomiarowej,

V0	– objętość gazu powstająca po wylaniu 10 ml 10%HCL do pustej kolby;

Nps 	– naważka gleby [mg].

d 	– masa 1 cm3 CO2 [mg] , w zależności od temperatury i ciśnienia:

| Nr kolby | Profil | Głębokość | Nawa- żka Nps | Odczyt startowy V1 | Odczyt końcowy V2 | Ciśnie-nie | Tempe- ratura | Masa 1cm3 CO2 d | %CaCO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg | ml | ml | hPa | ºC | mg | % |
|  | Data: ………………. |  | V0 = …………….. |  |  |  |  |  |  |