##### Ćwiczenie 7: Oznaczanie zawartości węglanów metodą Scheiblera

- Do suchej kolby stożkowej [250 ml] odważyć od 0,5 do 10 g gleby [zależnie od szacowanej zawartości CaCO3 ].

- Do naczyńka na kwas w aparacie Scheiblera wlać 10ml 10%HCl  [dwie miarki dozownika].

- Naczyńko z kwasem ostrożnie umieścić w kolbie stożkowej [tak by nie wylać zawartości] i uszczelnić przez dociśnięcie korka.

- Wyrównać poziom wody w naczyniach połączonych [górny kranik w położeniu dającym kontakt naczyń z otoczeniem].

- Odczytać objętość początkową – V1

- Górny kranik ustawić tak aby wydzielający się CO2 kierowany był do prawej butli aparatu pomiarowego.

- Porcjami wylewać kwas z naczynia na próbkę przy jednoczesnym wyrównywaniu poziomu wody w lewej butli przez otwieranie dolnego kranika [uważać by poziom wody nie opadł poniżej poziomu wody w prawej butli]. Ostrożnie mieszając zawartością odczekać do zaniku wydzielania CO2 [zwykle 2-5 minut].

- Odczytać objętość końcową  - V2,

- Odczytać masę 1 cm3 CO2 [na podstawie pomiaru temperatury i ciśnienia w laboratorium].

- Wykonać odczyt Vo – czynności 1-8 bez naważki gleby.

Obliczanie wyników:

CO2(%) = (V1−V2−V0)×d×100s

gdzie:

V1 	– początkowa objętość płynu w butli pomiarowej,

V2 	– końcowa objętość płynu w butli pomiarowej,

V1-V2 	– objętość wypartego płynu, tj. wydzielonego CO2 [ml],

Vo	– objętość gazu powstająca po wylaniu 10 ml 10%HCL do pustej kolby;

d 	– masa 1 cm3 CO2 [mg] – odczytać z tabeli,

s 	– naważka gleby [mg].

Procentową zawartość CaCO3:

%CaCO3 =  %CO2 2,2743

Sprzęt: waga [0,01g], aparat Scheiblera, kolba stożkowa 250 ml,

#### Odczynniki

10% kwas solny – do kolby miarowej o pojemności 1000 cm3 wlać ok. 500 ml wody dejonizowanej a następnie 240 cm3 stężonego kwasu solnego i uzupełnić woda do kreski.

Masa 1 cm3 CO2 w zależności od temperatury i ciśnienia